玉林市生态环境局2021年1-3月份“双随机、一公开”抽查情况公示表
	序号
	抽查时间
	抽查  对象
	抽查

方式
	抽查结果
	处理意见或要求
	检查

人员
	备注

	1
	2021-03-01
	灵山镇旺和口砂石加工场
	现场检查
	1.现场检查时，该企业正常生产。企业现生产工艺流程为：原料—破碎—筛分—洗砂—产品，设计生产规模为年产机制砂10万吨/年，实际生产规模为年产机制砂10万吨/年。 2.项目主要污染物为生产废水和车间粉尘，生产废水为制砂过程产生的洗砂废水，经沉淀池处理后循环回用于生产，不外排。破碎、筛分工序使用喷水装置进行湿式作业，堆场采用洒水降尘的方式防止扬尘对外界的影响。 3.该公司灵山镇旺和口砂石加工场建设项目于2017年获得环保批复并验收。
	要求企业正常运行各项治污设施，确保各项污染物指标稳定达标排放。
	黎晓东

卢燕梅

郑国民
	

	2
	2021-03-03
	玉林湘大骆驼饲料有限公司
	现场检查
	现场检查时，1.该公司正常生产，目前产能为月产5000吨饲料，锅炉为燃天然气锅炉。2.该企业于2020年4月20日取得固定污染源排污登记表。3.于2017年4月28号取得兴业县环境保护局批复，于2018年5月16日取得验收批复。4.现场检查未发现环境违法行为。
	1.加强各项设备、治污设施的日常运行管理，定时检修设备，确保各项污染物达标排放。2.向环保部门提供达标排放相关材料。
	余剑明

陈金凤

郑国民
	

	3
	2021-03-04
	四川省能投华西生物质能开发有限公司
	现场检查
	现场检查时，该企业正常生产，垃圾焚烧量每天800吨，垃圾渗滤液处理量150吨，每天产生飞灰25吨，炉渣180吨，飞灰按照环保规定固化后填埋于垃圾填埋场内，炉渣运到砖厂制砖。检查时二期项目正在建设，设计日处理垃圾400吨，预计2021年7月底完成投入使用。检查时该厂区内有异味，厂区微负压做得不到位。
	现场责令加强管理，做好微负压，炉渣去向和后期的处理要跟踪，炉渣记录要做好台账。
	梁  愉

冯红卫

郑国民
	

	4
	2021-03-04
	广西北流市雄成瓷业有限公司
	现场检查
	1.项目于2011年由原北流市环境保护局审批（北环管[2011]35号） 2.项目于2013年9月6日由原北流市环境保护局验收（北环答【2013】44号）。 3.企业已取得排污许可证（914509815690544682001Ⅴ） 4.现场检查时部分车间（原料、成型、隊道窑）停产检修。 5.企业设有两条天然气隧道窑和一条天然气烤花窑。破碎及球磨工序废气采用布袋除尘器进行处理。 6.现场检查发现，压滤机压滤产生废水收集不完善。
	1.加强污染防治设施管理及维护，确保污染物达标排放。 2.加强固体废物的暂存及管理工作。3.完善压滤废水收集，确保废水进入污水处理站。
	梁晓东

陈  聪

卢燕梅
	

	5
	2021-03-04
	玉林市玉州区广信塑料厂
	现场检查
	1.该厂于2020年10月份停产至今。2.该项目于2011年11月20日由原玉州区环保局进行批复（玉区环项【2011】257号）。3.项目于2012年1月18日由原玉州区环境保护局通过环保验收（玉区环项【2012】18号）。 4.该厂已办理排污许可证（编号hb450900600002118E0011U）。 5.该厂生产原料为已破碎的塑料片，生产过程中不需要清洗，无生产废水排放。该厂在热塑工序安装有UⅤ光解催化净化设施，有机废气处理后经15米排气筒排放。
	加强污染治理设施维护及管理，确定污染物达标排放。
	梁晓东

覃博军

赵琴
	

	6
	2021-03-04
	陆川县广宏商贸有限公司
	现场检查
	现场检查时该正在生产。有1条制砖生产线和2条隧道窑，2020年3月更新脱硫塔，2020年7月已安装好废气在线监控。
	1.废气在线监控尽快做好比对验收。2.做好原料堆放场围档。
	陈  聪

郑国民

黎晓东
	

	7
	2021-03-05
	广西北流玉洁瓷业有限公司（天然气烤花窑）
	现场检查
	现在检查时该厂正常生产。 1.该厂建设有1条天然气烤花窑，2条煤改气烧成窑，安装一台煤气发生炉，运行正常。2.污水处理站，废水经加药、七级沉淀处理后大部分废水回用车间，少部分废水排入园区污水处理厂，污泥经压滤机压虑后外卖给其它陶瓷厂。
	加强污染治理设施管理，确保设施正常运转，污染物达标排放。
	陈  聪

黎晓东

卢燕梅


	

	8
	2021-03-09
	年产30万立方米建筑用砂石建设项目
	现场检查
	1.该项目于2020年3月29日进行建设项目竣工环境保护验收（废水、噪声、废气），于2020年4月完成建设项目竣工环境保护验收（固体废物）。2.该项目已正式投产，建设有机制砂生产线1条，生产工艺为：废石料—破碎—筛分—成品砂，建设有生产废水沉淀池3个，清水池1个，生产废水经沉淀后回用生产，压滤泥饼送陆川县强锋号瓷泥有限公司处理。 3.现场检查发现该公司雨污分流不完善，场内泥浆有渗出场外河流迹象，河流场区段有明显混浊现象，并有泥浆沉积；场区铁皮挡墙部分破损；场内靠河流一侧堆积清水池沉泥未及时清理，雨季有泥浆冲出外环境风险。
	1.要求企业完善场区雨污分流设施，场内泥浆水经沉淀后方能外排或回用，避免泥浆排出外环境。2.及时清理场内靠河流一侧堆积的沉泥，及时清理河道沉泥。3.尽快修复破损挡墙。
	赵  琴

黎晓东

陈  聪
	

	9
	2021-03-10
	玉林市樟木镇丽群养猪场
	现场检查
	1.该养猪场位于玉林市福绵区樟木镇太平村杏花自然村。2.检查时该养猪场养有大小猪共有50头左右。 3.该猪场建于2011年，建设有猪舍2栋，约1000平方米，建设有沼气池2座（一座50立方米，另一座25立方米），养殖废水经三级沉淀池处理后定期委托第三方公司上门收集进行统一处理。
	加强猪场治污设施的管理，确保养殖废水全部综合利用，不得外排。
	陈金凤

余剑明

陈  聪
	

	10
	2021-03-11
	广西玉柴装备模具有限公司
	现场检查
	1.该公司主要产生废机油、废油漆桶、废切削液桶、含油抹布等危险废物，危废暂存场所建设不规范。 2.危废暂存场所地面有油污溢出痕迹。
	1.要求该企业按危废管理要求完善危废暂存场所建设。 2.加强管理，完善危废台账记录。
	余剑明

冯红卫

赵  琴
	

	11
	2021-03-12
	广西金帆蓄电池有限公司
	现场检查
	1.检查时该企业停产（自2019年4月报停产）。铅板车间设备已部分拆除，无人员生产。2.该企业暂存有约2吨含铅污泥、废渣等危险废物，外包装为编织袋，暂存场所符合“三防”要求。
	要求该企业尽快按照危废管理要求，对暂存的危险废物交由有资质单位处置。
	吕晓明

刘珈伽

赵  琴
	

	12
	2021-03-15
	博白县三滩镇守育村何志养殖场
	现场检查
	该养殖场占地1000平方，目前存栏35头，建有防渗漏储液池等排污设施，量少时废水浇灌农作物，量多时外售。现在未发现有废水外排现象。
	加强猪场治污设施的管理，确保养殖废水全部综合利用，不得外排。
	吕晓明

刘珈伽

覃博军
	

	13
	2021-03-15
	玉林市福绵管理区成均镇伟彪胶合板厂
	现场检查
	1.该厂于2018年11月20日变更企业名称为玉林市腾华木业有限公司（福环函【2018】16号）。 2.项目于2011年6月14日由原福绵区环境保护局通过环保验收（福环验【2011】3号。 3.该厂使用2吨锅炉进行供热，燃料为木柴。锅炉产生的废气采用水膜除尘处理后经20米烟囱排放。 4.该厂已办理排污许可登记（编号91450900MA5N35987001X）。 5.有机废气收集不够完善，车间有少量刺激性气味。
	加强污染防治设施维护和管理，确保污染物达标排放。
	梁晓东

郑国民

卢燕梅


	

	14
	2021-03-16
	射广嶂风电场工程
	现场检查
	1.一期项目于2018年3月开工建设；目前一期已基本建设完成，10台已并网发电。二期工程由玉林市生态环境局批复（玉环项管【2019】46号），2019年6月开工建设，已建成12台2.1兆瓦风力发电机组，目前有11台并网发电。2.项目已进行部分生态恢复，采取植草种树，档土墙，临时滤网覆盖等措施。
	按照环评批复要求，继续做好污染防治各项工作。
	梁晓东

刘珈伽

陈金凤
	

	
15
	2021-03-16
	博白绿色动力再生能源有限公司
	现场检查
	现场检查该企业正常生产，垃圾焚烧量设计每天焚烧垃圾800吨，现在每天焚烧量400吨，建设有两条线，只有一条线在产，每天飞灰产生量十多吨，渗滤液每天产生量100吨，渗滤液处理能力250吨。炉渣卖给广西绿森源环保科技有限公司。
	加强环保设施维护，确保污染防治设施正常运行，加强炉渣产生量记录，做好转运的台账。
	梁  愉

冯红卫

刘珈伽
	

	16
	2021-03-16
	博白县径口镇三育村陈贞友猪场
	现场检查
	1.有三栋猪舍，养殖面积约900平方米，其中高架养殖面积500平方米，沼气池1个（30m3），储液池（200m3），鱼塘（0.3亩），养殖废水经处理后进入鱼塘后用于浇灌象草（约3亩）。2.目前存栏200头，其中母猪20头，其余为小猪，目前没有出栏。
	加强猪场治污设施的管理，确保养殖废水全部综合利用，不得外排。
	卢燕梅

梁晓东

陈  聪
	

	17
	2021-03-17
	博白县文地镇港泰养殖场
	现场检查
	1.该猪场建设有高架床猪舍11条共11500平方米，现存栏种猪700多头，办有环评审批和验收（博环验[2016]33号）。 2.建设有3个沼气池共800立方米，贮液池1400立方米，异味发酵床1套，贮粪房300立方米，种植有60亩橡草。该场养殖过程中产生的废水、粪便部分经异味发酵床处理，作有机肥自用于约600亩山岭农用；剩余部分粪便堆肥自用，部分废水经沼气池、贮液池处理后抽回用以种植橡草。 3.项目废水采用“沼气池（厌氧发酸）+氧化塘"处理工艺，现场未见养殖污水外排现象。
	1.加强排水沟、沉淀池、沼气池、沼液储存池，堆粪场应采取硬化防渗处理，同时应在储存池上加遮盖，防止雨污水溢出。 2.加强内部管理，确保各项环保设施运行正常。

	余剑明

冯红卫

陈  聪
	

	18
	2021-03-18
	博白县文地镇青河村黄和俊养殖场
	现场检查
	1.现场检查时该猪场正在进行生猪饲养，现存栏生猪约310头，该猪场环保审批手续齐全。 2.该猪场建设有7条猪舍，共2300平方米，建设有1个沼气池，共200立方米，建设有1个5级贮液池，共300立方米。 3.该养殖场现养殖废水通过沼气池处理后排入贮液池接入第三方处理二号点青河村菜村。 4.要求该养殖场覆盖贮液池表面，预防雨水冲入与立即清理以前贮存养殖废水的泥质塘。
	加强环保设施日常管理，确保污染物综合利用不外排。
	黎晓东

覃博军

郑国民
	

	19
	2021-03-25
	广西福昌种猪科研有限公司
	现场检查
	1.该猪场建设有108栋猪舍，猪栏面积约21000平方米，为高架，检查时存栏母猪约1100头，仔猪及中猪约10000头。2.该养猪场采用干清粪措施，污水处理工艺为：养殖废水—固液分离—沼气池—好氧池—沉淀池—清水池—抽至附近300亩果树进行浇灌，不外排。3.因非洲猪瘟防控原因，检查人员未能入场检查，现场向该场业主了解情况。
	要求该养殖场正常运行污染防治设施，确保养殖废水经处理后综合利用。
	黎晓东

覃博军

赵  琴
	

	20
	2021-03-25
	玉林市振清养殖有限责任公司（2020年7月更名为玉林市福绵区明英猪场）
	现场检查
	该猪场已于2020年7月更名为玉林市福绵区明英猪场，法人由黄振清变更为吴英。1.该猪场建设有12栋猪舍，猪栏面积约2500平方米，其中传统栏7栋，高架床猪舍5栋，检查时存栏母猪约90头，仔猪约300多头。2.该养猪场采用干清粪措施，建设有2个容积共100立方米的沼气池，1个460立方米的沼液池，1个干清粪房50平方，污水处理工艺为：养殖废水—收集池—发酵罐—沼气池—氧化塘（2亩）—附近10多亩菜地浇灌，不外排。3.因疫情防控原因，检查人员未能入场检查，现场向该场业主了解情况。
	加强环保管理，生活污水、猪粪液和冲栏废水等严禁外排。
	梁  愉

卢燕梅

冯红卫
	

	21
	2021-03-26
	北流市嘉利混凝土有限公司
	现场检查
	检查时该企业正常生产，于2018年9月18日取得北流市环境保护局关于北流市嘉利混凝土有限公司年产50万立方米水泥混凝土建设项目环境影响报告表的批复（北环项管[2018]51号），该项目总投资4985万元，其中环保投资60万元，新建安装水泥混凝土生产线3条，目前日产能300到500立方米混凝土，设施有污水压滤机，沙石分离机，沉淀池等。 
	1.要求企业严格控制杨尘、噪声、废水等对周边环境的影响，做好环保设施正常运行，加强日常管理，加强定期喷水，保持路面清洁，降低扬尘等措施防止大气污染。 2.要求企业尽快按相关要求进行验收。
	吕晓明

陈金凤

卢燕梅
	

	22
	2021-03-26
	中国石化销售股份有限公司广西玉林城北第二加油站
	现场检查
	该加油站加油点安装了油气回收系统，工作人员现场演示回收过程，现场检查未发现异常，卸油口也安装了油气油气回收系统，未发现异常。
	加强日常环境保护工作，确保环保设施正常运行。
	梁愉

陈金凤

冯红卫
	

	23
	2021-03-29
	博白县污水处理厂
	现场检查
	企业正常生产，各治污设施正常运行，在线监控设施正常运行，运维台账记录完整，水质达标排放。
	
	覃博军余剑明

赵琴
	

	24
	2021-03-29
	广西德联制药有限公司
	现场检查
	1.检查时该公司正常生产，日生产药剂1批次，约4吨。 2.该公司建有废水处理站，近期日处理规模为7立方米/天，处理工艺为废水—格栅—初沉池—接触氧化—污泥池—清水池，废水为间歇排放，检查时曝气系统正常运行，排放口无废水外排，已安装排放口视频监控并与市生态环境部门联网。 3.该公司建有4吨/h燃木糠锅炉，废气经水膜除尘设施处理后经35米高排气筒排放，除尘废水经沉淀后循环使用不外排。检查时废气处理设施正常运行，但水膜除尘加压水泵损坏，除尘效果不佳，沉淀池沉泥露天堆放，未能及时清理。 4.该公司雨污分流，但雨水排放系统有少量药渣进入，未及时清理。 5.该公司产生的固废药渣无台账记录。
	1.及时维修损坏的加压水泵，确保废气处理设施正常运转。 2.及时清理露天堆放的沉淀池沉渣。 3.及时清理雨水系统内药渣，采取措施避免药渣进入雨水系统。 4.完善药渣管理台账。
	吕晓明

陈金凤

赵琴
	

	25
	2021-03-30
	玉林市福绵管理区立秋衬布加工厂
	现场检查
	经查找未能找到该企业，经了解，该企业已经不存在，并建议福绵生态环境局在执法系统上删除该企业。
	
	梁  愉

刘珈伽

覃博军
	




